;Программа для ШИМ на базе микроконтроллера ATTINY2313

;Назначение флагов регистра flo

;0 разряд - флаг одной минуты

;1 разряд - флаг для кнопки №1 "больше"

;2 разряд - флаг для кнопки №2 "меньше"

;3 разряд - флаг для кнопки №3 "Старт/стоп"

;4 разряд - флаг увеличения значения для кнопки "больше"

;5 разряд - флаг увеличения значения для кнопки "меньше"

;6 разряд - флаг разрешения счета (обратный отсчёт времени)

;7 разряд - флаг разрешающий включение точки h в разряде

;единиц минут

;Назначение флагов регистра flo1

;0 разряд - флаг выключения звуковой сигнализации

;1 разряд - флаг разрешающий быстрое увеличение времени (ZNAK)

;2 разряд - флаг разрешающий быстрое уменьшение времени

;3 разряд - флаг запускаюший счётчик времени KKNR1 (PUSK2)

;4 разряд - флаг запускаюший счётчик времени KKNR2

;.INCLUDE	"2313def.inc"

.DEF	KKNR1=r0

.DEF	KKNR2=r1

.DEF	KKNR3=r2

.DEF	KKNR4=r3

.DEF	t2=r16

.DEF	t1=r17

.DEF	tec=r18

.DEF	SSREG=r19

.DEF	shim=r20

.DEF	shim1=r21

.DEF	catod=r22

.DEF	cod=r23

.DEF	flo=r24

.DEF	flo1=r25

.equ RAM=$060

.CSEG

.ORG	0

rjmp	INIT

.ORG	OVF0addr

;Обработка прерывания от таймера Т/С0

S0:		in	SSREG,SREG

dec	 KKNR1

brne EMOK3

ldi  t1,10

mov	 KKNR1,t1

sbrc flo1,1		;ZNAK

rjmp EMOK2

sbrc flo,1

rjmp MIL1

SBR  flo,0b00000010

rjmp EMOK2

MIL1:	CBR  flo,0b00000010

EMOK2:	sbrs flo1,3	   ;PUSK2

rjmp EMOK1

dec	 KKNR2

brne EMOK3

ldi  t1,10

mov	 KKNR2,t1

CBR  flo1,0b00000010

rjmp EMOK3

EMOK1:	SBR  flo1,0b00000010

EMOK3:	dec	 KKNR3

brne SL0

ldi  t1,10

mov	 KKNR3,t1

sbrc flo1,2		;ZNAK

rjmp EMOK21

sbrc flo,2

rjmp MIL11

SBR  flo,0b00000100

rjmp EMOK21

MIL11:	CBR  flo,0b00000100

EMOK21:	sbrs flo1,4	   ;PUSK2

rjmp EMOK11

dec	 KKNR4

brne SL0

ldi  t1,10

mov	 KKNR4,t1

CBR  flo1,0b00000100

rjmp SL0

EMOK11:	SBR  flo1,0b00000100

SL0:	ldi  t2,0b11111110;кнопка № 1

out  PORTB,t2

nop

nop

nop

sbic PIND,2

rjmp S1

sbrc flo,1

rjmp MS1

cpi  shim,99

breq MS1

cbi  PORTD,6

inc	 shim

mov  shim1,shim

lsl  shim1

mov  t1,shim1

mov  shim1,shim

lsr	 shim1

adc  shim1,t1

ldi	 t1,0

out	 OCR1AH,t1

out	 OCR1AL,shim1

SBR  flo,0b00010010		;бит увеличения времени

SBR  flo1,0b00001000	;PUSK2

rjmp ms1

S1:     CBR  flo,0b000000010

CBR  flo1,0b00001000

ldi  t2,0b11111101		;кнопка № 2

out  PORTB,t2

nop

nop

nop

sbic PIND,2

rjmp S2

sbrc flo,2

rjmp ms1

cpi  shim,0

breq MOS1

cbi  PORTD,6

dec	 shim

mov  shim1,shim

lsl  shim1

mov  t1,shim1

mov  shim1,shim

lsr	 shim1

adc  shim1,t1

ldi	 t1,0

out	 OCR1AH,t1

out	 OCR1AL,shim1

SBR  flo,0b00100100; бит уменьшения времени

SBR  flo1,0b00010000

rjmp ms1

mos1:   sbi  PORTD,6

rjmp ms1

S2:     CBR  flo,0b000000100

CBR  flo1,0b00010000

ldi  t2,0b11111011		;кнопка № 3

out  PORTB,t2

nop

nop

nop

sbic PIND,2

rjmp S3

sbrc flo,3

rjmp ms1

SBR  flo,0b000001000

ldi	 t1,0

out	 OCR1AH,t1

out	 OCR1AL,t1

;	sbis PORTD,6

;	rjmp ML1

;	cbi  PORTD,6

;	rjmp MS1

ML1:	sbi  PORTD,6

rjmp ms1

S3:     CBR  flo,0b000001000

ms1:	sbi PORTD,0

sbi PORTD,1

lsl catod

sbrs catod,3

brne	m1

ldi	catod, 1

m1:		ldi	YL,low(RAM)

ldi	YH,high(RAM)

sbrs catod,1

rjmp  m2

adiw YL,0

cbi PORTD,1

rjmp  m3

m2:		sbrs catod,2

rjmp  m3

adiw YL,1

cbi PORTD,0

m3:		ld cod,Y

CPI  cod,0

brne m10

cbi PORTB,0

cbi PORTB,1

cbi PORTB,2

cbi PORTB,4

cbi PORTB,5

cbi PORTB,6

sbi PORTB,7			;0

;ldi  t1,0b11000000

m10:	CPI  cod,1

brne m11

sbi PORTB,0

cbi PORTB,1

cbi PORTB,2

sbi PORTB,4

sbi PORTB,5

sbi PORTB,6

sbi PORTB,7			;1

;ldi  t1,0b11111001

m11:	CPI  cod,2

brne m12

cbi PORTB,0

cbi PORTB,1

sbi PORTB,2

cbi PORTB,4

cbi PORTB,5

sbi PORTB,6

cbi PORTB,7			;2

;ldi  t1,0b10100100

m12:	CPI  cod,3

brne m13

cbi PORTB,0

cbi PORTB,1

cbi PORTB,2

cbi PORTB,4

sbi PORTB,5

sbi PORTB,6

cbi PORTB,7			;3

;ldi  t1,0b10110000

m13:	CPI  cod,4

brne m14

sbi PORTB,0

cbi PORTB,1

cbi PORTB,2

sbi PORTB,4

sbi PORTB,5

cbi PORTB,6

cbi PORTB,7			;4

;ldi  t1,0b10011001

m14:	CPI  cod,5

brne m15

cbi PORTB,0

sbi PORTB,1

cbi PORTB,2

cbi PORTB,4

sbi PORTB,5

cbi PORTB,6

cbi PORTB,7			;5

;ldi  t1,0b10010010

m15:	CPI  cod,6

brne m16

cbi PORTB,0

sbi PORTB,1

cbi PORTB,2

cbi PORTB,4

cbi PORTB,5

cbi PORTB,6

cbi PORTB,7			;6

;ldi  t1,0b10000010

m16:	CPI  cod,7

brne m17

cbi PORTB,0

cbi PORTB,1

cbi PORTB,2

sbi PORTB,4

sbi PORTB,5

sbi PORTB,6

sbi PORTB,7			;7

;ldi  t1,0b11111000

m17:	CPI  cod,8

brne m18

cbi PORTB,0

cbi PORTB,1

cbi PORTB,2

cbi PORTB,4

cbi PORTB,5

cbi PORTB,6

cbi PORTB,7			;8

;ldi  t1,0b10000000

m18:	CPI  cod,9

brne m19

cbi PORTB,0

cbi PORTB,1

cbi PORTB,2

cbi PORTB,4

sbi PORTB,5

cbi PORTB,6

cbi PORTB,7			;9

;ldi  t1,0b10010000

m19:	;out  PORTB,t1

m201:	;sbi PORTB,7

m20:	out	SREG,SSREG

reti

INIT:	ldi shim,0

ldi shim1,0

clr	flo

SBR flo,0b01000001;ldi flag,1

SBR  flo1,0b00000001

ldi  t1,10

mov	 KKNR1,t1

mov	 KKNR3,t1

ldi  t1,10

mov	 KKNR2,t1

mov	 KKNR4,t1

ldi catod,1

ldi	r30,$DF

out	SPL,r30

ldi	r30,$FF		; настройка направления работы линий порта B и D

out	DDRB,r30

out	PORTB,r30

ldi	r30,0b11111111

out PORTD,r30

ldi	r30,0b11111011

out DDRD,r30

sbi PORTD,6

ldi	r30,$02		; режим работы таймера 0 с максимальным предварительным делением

out	TCCR0B,r30

ldi	r30,0b11000001

out	TCCR1A,r30

ldi	r30,0b00000001		; режим работы таймера/счетчика 1 - ШИМ

out	TCCR1B,r30

ldi	r30,0

out	OCR1AH,r30

ldi	r30,0

out	OCR1AL,r30

ldi	r30,$02

out	TIMSK,r30

ldi	YL,low(RAM)

ldi	YH,high(RAM)

ldi cod,0		;0

st	Y+,cod

ldi cod,0		;0

st	Y+,cod

sei

SE1:    sbrc flo,6

rjmp MIN11

SS1:	sbrc flo,0;

rjmp MIN11

SBR  flo,0b00000001;ldi  flag,1

cbi  PORTD,3

EMMN1:	ldi	 YL,low(RAM)

ldi	 YH,high(RAM)

ld   tec,Y+

CPI  tec,0

brne SOK1

ld   tec,Y+

CPI  tec,0

brne SOK1

sbi  PORTD,6

rjmp MIN11

SOK1:	;dec	 shim1

ldi	 YL,low(RAM)

ldi	 YH,high(RAM)

ld   tec,Y

dec	 tec

CPI  tec,255

brne SOK11

ldi  tec,9

st	 Y+,tec

rjmp SOK2

SOK11:  st   Y,tec

rjmp MIN11

SOK2:   ld   tec,Y

dec	 tec

CPI  tec,255

brne SOK21

ldi  tec,9

st	 Y+,tec

rjmp MIN11;SOK3

SOK21:	st   Y,tec

rjmp MIN11

EMBN1:	ldi	 YL,low(RAM)

ldi	 YH,high(RAM)

ld   tec,Y+

CPI  tec,9

brne SOV1

ld   tec,Y+

CPI  tec,9

brne SOV1

;ld   tec,Y+

;CPI  tec,9

;brne SOV1

rjmp MIN11

SOV1:	;inc	 shim1

ldi	 YL,low(RAM)

ldi	 YH,high(RAM)

ld   tec,Y

inc	 tec

CPI  tec,10

brne SOL1

ldi  tec,0

rjmp SOL11

SOL1:   st   Y,tec

rjmp MIN11

SOL11:  st   Y+,tec

ld   tec,Y

inc	 tec

CPI  tec,10

brne SOL2

ldi  tec,0

rjmp MIN11;SOL21

SOL2:   st  Y,tec

rjmp MIN11

MIN11:  ldi	 YL,low(RAM)

ldi	 YH,high(RAM)

ld   tec,Y+

CPI  tec,0

brne MIN101

ld   tec,Y+

CPI  tec,0

brne MIN101

cpi  shim,0

brne MIN101

sbi  PORTD,6

MIN101:	sbrs flo,4;

rjmp SLED1

CBR  flo,0b00010000

rjmp EMBN1

SLED1:	sbrs flo,5;

rjmp SE1

CBR  flo,0b00100000

rjmp EMMN1

.EXIT